DATASET REFERENCE · 2026-09

# 工业场景公开数据集整理

40+ 个公开数据集 · 九大分类 · 含原始链接与选用建议

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 整理时间 | 2026 年 9 月 |
| 适用对象 | 参赛队员 / 工业 AI 方向工程师 |
| 收录范围 | 故障诊断 · 寿命预测 · 产线质量 · 流程工业 · 工业视觉 · 声学 · 工控安全 · 知识库素材 |

所有链接以官方主页、DOI、GitHub 发布页、机构数据页为准

目录

- 一、设备故障诊断（振动 / 轴承 / 齿轮箱）

- 二、寿命预测（RUL）

- 三、产线质量与通用工业机器学习

- 四、流程工业与时序异常

- 五、工业视觉（表面缺陷检测）

- 六、工业声学异常检测

- 七、工控安全（ICS）

- 八、工业知识库素材（RAG 用）

- 九、面向比赛的选用建议

访问提示：本文大部分原始站点（UCI、Zenodo、GitHub、Kaggle、IEEE DataPort、各大学/机构官网）均为国际源。在国内网络受限环境（如本届黑客松云节点，已实测国际出网不可用）下，推荐三条获取路径： 在本机下载后通过 scp 传至节点（小于 1 GB 的文件赛事规则允许）； 在 ModelScope 数据集库搜索同名镜像：modelscope.cn/datasets； 优先选择标注完整、体积小的入门集（AI4I 2020、Steel Plates、CWRU 单文件），降低传输成本。

## 一、设备故障诊断（振动 / 轴承 / 齿轮箱）

旋转机械故障诊断是工业 AI 最成熟的方向，数据集标签完整、社区基准丰富。

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CWRU 轴承（凯斯西储大学） | 2003 起 | 多工况， 0.007~0.040 英寸故障 | 故障诊断领域引用量第一的基准集，内圈 / 外圈 / 滚动体故障 + 正常， 12 kHz 振动， .mat 格式 | engineering.case.edu/bearingdatacenter/download-data-file kaggle.com/datasets/astrollama/cwru-case-western-reserve-university-dataset |
| 帕德博恩大学轴承（ PU ） | 2016 | 32 组轴承，含真实损伤 | 人工损伤 + 加速寿命试验真实损伤，电机电流 + 振动双模态 | mb.uni-paderborn.de/kat/forschung/kat-datacenter |
| XJTU-SY 轴承 | 2018 | 15 个轴承全寿命数据 | 西安交大加速退化试验，完整 run-to-failure ，国产数据集首选 | github.com/WangBiaoXJTU/xjtu-sy-bearing-datasets biaowang.tech |
| IMS 轴承（辛辛那提 / NASA PCoE ） | 2008 | 4 组轴承全寿命 | 第三方公开全寿命数据，轴承寿命预测经典 | ti.arc.nasa.gov/tech/dash/groups/pcoe/prognostic-data-repository |
| MFPT 轴承 | 2012 | 正常 / 内圈 / 外圈故障 | 美国机械故障预防技术学会公开集，工况差异大，适合泛化测试 | mfpt.org/fault-data-sets |
| 东南大学齿轮箱（ SEU ） | 2018 | 齿轮 / 轴承多种故障 | 齿轮箱动力学模拟台， 8 通道振动，适合多故障分类 | github.com 检索 SEU gearbox dataset |

## 二、寿命预测（RUL）

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-MAPSS （ NASA 涡扇发动机） | 2008 | 4 个子集，多发动机至失效 | 剩余寿命预测领域事实标准，含 FD001~FD004 不同工况与故障模式 | data.nasa.gov/dataset/cmapss-jet-engine-simulated-data ieee-dataport.org/documents/c-mapss-dataset |
| PHM 2010 刀具磨损 | 2010 | 6 根铣刀全寿命 | 力 / 振动 / 声发射多传感，刀具磨损回归任务 | phmsociety.org/competition/phm/10 |
| NASA PCoE 数据仓库（总入口） | 持续 | 锂电池 / 涡轮 / 铣削等 | PHM 方向数据集总库，含多个全寿命数据集 | ti.arc.nasa.gov/tech/dash/groups/pcoe/prognostic-data-repository |

## 三、产线质量与通用工业机器学习

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI4I 2020 预测性维护 | 2020 | 1 万条，含故障类型标签 | 最适合做决策类演示：含 TWF / HDF / PWF / OSF / RNF 五种故障标签，特征少、上手快 | archive.ics.uci.edu/ml/datasets/AI4I+2020+Predictive+Maintenance+Dataset |
| SECOM 半导体制造 | 2008 | 1567 样本 × 591 特征 | 真实晶圆产线，含大量缺失值，特征工程与质量预测经典 | archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SECOM |
| Steel Plates Faults 钢板缺陷 | 2010 | 1941 样本 × 27 特征 | 7 种钢板缺陷类型分类，适合多分类演示 | archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Steel+Plates+Faults |
| Bosch 产线良率 | 2016 | 百万级特征 | 真实汽车产线， Kaggle 竞赛数据集，适合大规模场景验证 | kaggle.com/competitions/bosch-production-line-performance |
| MetroPT 地铁空压机 | 2022 | 多年运行数据 | 列车空压机真实传感器流，异常检测基准 | doi.org/10.5281/zenodo.6883646 |
| 泵传感器数据 | 2019 | 220 万条 | 51 个传感器的水泵运行数据，三类故障状态 | kaggle.com/datasets/nphantawee/pump-sensor-data |

## 四、流程工业与时序异常

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tennessee Eastman Process （ TEP ） | 1993 | 多种故障工况 | 化工过程仿真基准， 21 种预设故障，过程控制 / 故障诊断标准集 | depts.washington.edu/control/LARRY/TE/download.html dataverse.harvard.edu（doi:10.7910/DVN/6C3JR1） |
| SKAB （ Skoltech 异常基准） | 2020 | 34 组 | 面向工业系统的时序异常检测基准，含点异常与集体异常 | github.com/waico/SKAB |
| SMAP / MSL （遥感与航天器） | 2019 | 多通道遥测 | NASA 遥测异常检测基准，常用于算法对比 | github.com/NetManAIOps/OmniAnomaly |
| 风电机组 SCADA | 2021 | Kelmarsh 风场 | 风机运行与故障记录，适合状态监测与功率预测 | doi.org/10.5281/zenodo.5138523 |

## 五、工业视觉（表面缺陷检测）

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVTec AD | 2019 | 5000+ 图像， 15 类 | 工业视觉异常检测事实标准，含像素级标注，约 5 GB | mvtec.com/company/research/datasets/mvtec-ad |
| MVTec LOCO AD | 2022 | 5 类 | 逻辑约束型异常（缺失 / 错位部件），比 MVTec AD 更难 | mvtec.com/company/research/datasets/mvtec-loco |
| NEU-DET 钢材表面缺陷 | 2013 | 1800 张 | 东北大学， 6 类热轧钢带缺陷，国内常用 | faculty.neu.edu.cn/songkc/en/zhym/263270/list/index.htm |
| MPDD 金属零件缺陷 | 2021 | 6 类 | 真实金属零件复杂工况缺陷检测 | github.com/stepanje/MPDD |
| MIAD 工业维护 | 2022 | 7 类 | 面向维护场景的表面异常，含真实背景干扰 | miad-2022.github.io |
| 3CAD （ 3C 产品外观） | 2023 | 大规模 | 3C 产品无监督异常检测 | github.com/EnquanYang2022/3CAD |
| 绝缘子缺陷 CID | 2022 | 巡检图像 | 电网巡检绝缘子缺陷，国内场景贴合 | github.com/Light-ZhangTao/Insulator-Defect-Detection |

## 六、工业声学异常检测

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIMII | 2019 | 26256 段工厂机器声 | 阀门 / 泵 / 风扇 / 滑轨四类设备，含不同信噪比，异常声检测基准 | zenodo.org/records/3384388 dcase.community/challenge2020 |
| ToyADMOS | 2019 | 微型机器运转声 | 玩具电机 / 风扇，异常声检测，与 MIMII 互补 | dcase.community/challenge2020 |
| DCASE 后续年赛数据 | 2021 起 | 逐年更新 | 工业声学异常检测最新基准 | dcase.community |

## 七、工控安全（ICS）

| 数据集 | 年份 | 规模 | 内容特点 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT 安全水处理 | 2016 | 11 天运行数据 | 真实水处理试验台，含 36 种攻击场景，工控安全经典 | itrust.sutd.edu.sg/itrust-labs_datasets/dataset_info_swat |
| WADI 配水系统 | 2017 | 16 天 | 比 SWaT 规模更大的水分配网络，含物理攻击 | itrust.sutd.edu.sg/itrust-labs_datasets/dataset_info_wadi |
| HAI （硬件在环 ICS ） | 2020 起 | 多版本 | ICS 实验室硬件在环数据，持续更新版本，适合最新算法验证 | github.com/ics-jku/HAI |
| BATADAL | 2017 | 配水网络 | 国际水协会漏损检测竞赛数据，含攻击标签 | batadal.net/data.html |

## 八、工业知识库素材（RAG 用）

非结构化文档，用于搭建设备手册检索与规程库。

| 来源 | 内容 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 厂商公开手册 | ABB ACS580 / ACS880 变频器、西门子 SINAMICS 、三菱 PLC 、施耐德 Modicon 、阿特拉斯空压机 | 厂商官网公开下载，国内手册站（工控资料窝、手册库）有镜像 |
| 国家 / 国际标准 | ISO 13374 （状态监测与诊断）、 GB/T 22393 （振动监测）、 GB 50150 （电气交接试验） | 标准出版社与公开检索平台 |
| 自制 SOP | 报警处置规程、检修作业指导书 | 可借助 StepFun 起草后人工修订 |

## 九、面向比赛的选用建议

| 你的功能点 | 推荐数据集 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 校准决策层训练与验证 | AI4I 2020 、 CWRU | 标签明确、体积小，半天能跑通校准实验 |
| 报警分诊与三层路由演示 | AI4I 2020 + 传感器仿真器 | 故障类型天然对应 " 是不是 / 选哪个 / 打几分 " 三种决策原语 |
| 设备手册 RAG 知识库 | 厂商公开手册 + 国标 + 自制 SOP | 直接支撑 " 查手册给处置建议 " |
| 振动故障诊断 Skill | CWRU 、 XJTU-SY | 社区基准多，易对比准确率 |
| 剩余寿命预测 Skill | C-MAPSS 、 PHM 2010 | RUL 预测标准集，回归任务直观 |
| 视觉质检 Skill | MVTec AD 、 NEU-DET | 像素级标注，演示效果好 |
| 声学异常 Skill | MIMII | 无需视觉，音频异常检测观感强 |
| 工控安全扩展 | SWaT 、 WADI | 若场景延伸到网络安全 |
| 数据不够时的兜底 | ModelScope 搜同名镜像 | 国内可达，绕过国际源限制 |

以上链接以官方主页、DOI、GitHub 发布页、机构数据页为准。个别竞赛数据集（Bosch、部分 PHM 数据）需注册或签署协议；少数早期站点可能迁移，建议通过文中给出的总入口或聚合入口定位最新下载地址。

本文档整理自公开学术综述与各数据集官方页面（2026-09 检索核实）。